- Задание.

Решить прямую задачу размерной цепи механизма толкателя, изображённого на рисунке 1.1., методами максимума-минимума и вероятностным. Способ решения стандартный,

А3 = 100 мм

Рис 1.1.

А2                                           А1

А3

α

А3 

А4                                             А5                                         А

( Схема механизма толкателя )

Обозначения:  А1 – длина поршня;

А2 – радиус поршня;

А3 – расстояние между осями отверстий в   толкателе;

А4 – расстояние от торца крышки до оси отверстия в ней;

А5 – длина корпуса;

АΔ - вылет поршня за пределы корпуса;

Таблица 1.1. ( исходные данные )

| А1, мм | А2,мм | А3,мм | А4,мм | А5,мм | АΔ,мм | α,град | %,риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 20 | 100  | 110  | 153 | АΔ+0,45 | 420 | 1,0 |

Аi  –  номинальные размеры составляющих звеньев,

АΔ - предельное отклонение размера

( А’3 = А3  Сosα )

Таблица  1.2.

| Закон распределения действительных размеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент относительного рас-сеивания взятый в квадрате ( λ’i )2 | 13 | 16 | 19 |

- Краткая теория.

  - Основные определения.

    - Размерная цепь – совокупность размеров, образующих замкнутый контур и непосредственно участвующих в решении поставленной задачи. Размерные цепи бывают плоские, параллельные и пространственные. Замкнутость – является обязательным условием размерной цепи.

    - Размерные цепи состоят из звеньев:

##### ЗВЕНЬЯ

###### СОСТАВЛЯЮЩИЕ                                                ЗАМЫКАЮЩИЕ

##### Аi, Вi                                                                    ИСХОДНЫЕ

Ai , BI

УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ              УМЕНЬШАЮЩИЕ

    - Замыкающий размер ( звено ) – размер ( звено ), которое получается при обработке деталей или при сборке узла последним.

    - Увеличивающий размер ( звено ) – размер ( звено ), при увеличении которого замыкающий размер увеличивается.

Для плоских параллельных размерных цепей   ξ= +1

Где:    ξ =  ∂Ai∂AΔ  - коэффициент влияния.

    - Уменьшающий размер – размер, при увеличении которого замыкающий размер уменьшается. ξ = -1

  - Задачи размерных цепей.

Существует две задачи для размерных цепей: прямая и обратная.

    - Обратная  задача заключается в определении номинального размера, координат середины поля допуска и предельных отклонений замыкающего звена при заданных аналогичных значениях составляющих звеньев.

    - ( синтез ) заключается в заключении номинальных размеров, координат середин полей допусков, допусков и предельных отклонений составляющих звеньев по заданным аналогичным значениям исходного звена.

Прямая задача не решается однозначно.

2.2.1.1. Основные закономерности размерных цепей.

    - Связь номинальных размеров.

АΔ  =  i=1n−1ξiAi

Где:

АΔ - номинальный размер исходного звена;

Аi - номинальный размер составляющих звеньев;

ξi  - коэффициент влияния;

n-1 – количество составляющих звеньев.

    - Связь координат середин полей допусков:

Δ =i=1n−1ξi Δ0i ,  где

Δ0i   -  координата середины поля допуска i-го составляющего

звена

Δ  - координата середины поля допуска замыкающего звена.

    - Связь допусков.

      - Метод максимума-минимума.

ТΔ = i=1n−1|ξi‖Тi

      - Метод теоретико-вероятностный.

ТΔ =  ti=1n−1ξi2λi2Τi2 ,  где

t   -  коэффициент риска, который выбирают с учетом заданного

процента риска  р.

λi'  -  коэффициент относительного рассеяния.

    - Связь предельных размеров звеньев.

Δbi(Δ) =  Δ0i(Δ) +  Ti(Δ)2

  - Способы решения прямой задачи.

    - Способ равных допусков.

Его принимают, если несколько составляющих звеньев имеют один порядок и могут быть выполнены с примерно одинаковой точностью, т.е. :

Т1  =  Т2  =  Т3  =  …  =  Тn-1

Для метода max/min :              Ti  =  ТΔn−1

Для т/в метода:                          Тi  =  TΔtΔi=1n−1(λi')2

Расчетное значение допусков округляют до стандартных по ГОСТ 6639-69, при этом выбирают стандартные поля допусков предпочтительного применения.

Если для метода max/min равенство не точно, а для Т/В метода не выполняется неравенство  Т  ti=1n−1ξi2λi2Τi2  в пределах 10%, то один  из допусков корректируют.

Способ равных допусков прост, но на него накладываются ограничения: номинальные размеры должны быть близки и технология обработки деталей должна быть примерно одинакова.

    - Способ одного квалитета.

Этот способ применяют, если все составляющие цепь размеры могут быть выполнены с допуском одного квалитета и допуски составляющих размеров зависят от их номинального значения.

Для теоретико-вероятностного метода:

T  =  i=1n−1aiii  =  aср.i=1n−10,453Aiср+0,001Aiср

По условию задачи   a 1 =  a 2 =  … =a n-1 =  aср , где  ai  - число единиц допуска, содержащееся в допуске данного i-го размера:

aср  =  TΔi=1n−10,453Aiср+0,001Aiср

Для  метода min/max:

T   =   aсрi=1n−1iΔ ,        aср =  TΔi=1n−1iΔ

При  невыполнении этих условий один из допусков корректируется по другому квалитету. Ограничение способа -–сложность изготовления должна быть примерно одинакова.

    - Стандартный способ  ГОСТ 16320 – 80

Для   метода   max/min:      Тср = ТΔn−1

Для   т/в    метода:                Тср = TΔtΔi=1n−1(λ'i)2

С учётом величины номинальных размеров и сложности их изготовления и ориентируясь на Тср назначаются допуски на все составляющие звенья по ГОСТ 6656 – 69.

При необходимости один из допусков корректируется.

Этот способ не имеет ограничений, но у него существует недостаток: он субъективный ( не подлежит автоматизации)

    - Обоснование выбора способа решения.

Так как сложность изготовления деталей нашего механизма разные и технология изготовления и обработки тоже разная, а так же номинальные размеры деталей  отличаются на порядок ( А1 и А2 ), то мы не можем применить способ равных допусков и способ одного квалитета. Мы буде применять стандартный способ.

2.5.     Методы решения размерных цепей.

    - Метод максимума - минимума ( max / min  )

В этом методе допуск замыкающего размера определяется арифметическим сложением допусков составляющих размеров.

ТΔ = i=1n−1ξiTi

Метод учитывает только предельные отклонения звеньев размеров цепи и самые неблагоприятные их сочетания, обеспечивает заданную точность сборки бес подгонки деталей – полную взаимозаменяемость. Этот метод экономически целесообразен лишь для машин невысокой точности или для цепей, состоящих из малого числа звеньев.

    - Теоретико-вероятностный метод  ( Т / В )

При допуске ничтожно малой вероятности несоблюдения предельных значений замыкающего размера, значительно расширяются допуски составляющих размеров и тем самым снижается себестоимость изготовления деталей.

TΔ = tΔi=1n−1ξ'i(λ'i)TI2

Где:           tΔ -  коэффициент риска, который выбирается с учётом

заданного процента риска  p.

λi’ – коэффициент относительного рассеивания.

- Практическая часть.

  - Определение номинальных размеров замыкающих звеньев.

A  =  i=1n−1ξiAi     (2.3.1)

Определим, какие звенья увеличивающие, какие уменьшающие. Для этого построим схему размерной цепи.

А2              А1                           Рис.3.1 Схема размерной цепи.

Приведем схему размерной цепи

А3                                                       к плоской параллельной схеме.

                  А4              А

А3       А2                А1

Рис.3.2Схема плоской параллельной

размерной цепи.

А3= А3*Cos  = 100 * Cos42 = 74.3мм.

А4               А5              А

Из рис. 3.2 следует, что :       А1, А2, А3  -увеличивающие;                                    А4, А5  -  уменьшающие размеры.

Следовательно:

1   2   3   1           , а     4 = 5  = -1

Подставляем в формулу 2.3.1

А  =  А1  + А2  + А3’  -  А4  -  А5  = 175 + 20 + 74,3 – 110 – 153 = 6,3 мм.

А   0                        вылет поршня.

  - Назначение допусков.

вΔ  = +0,12                    нΔ =  0

Т  =  вΔ  -  нΔ  = +0,12 + 0 = 0,12

    - Метод максимума – минимума.

      - Рассчитываем средний допуск.

Тср =  ТΔn−1  = 0,125 = 0,024

      - Ориентируемся на средний допуск с учетом сложности изготовления детали и величины ее номинального размера.

Таблица 3.2.1.2.

| Сложность изготовления | Номинальный размер |  |
| --- | --- | --- |
| Max A3' A4 A2 A5 Min A1 | A1 A5 A4 A3' A2 | A3' A4 = A5 A1 A2 |

Максимальный допуск  назначаем на размер A3'. Несколько меньший допуск назначаем на A4 и A5. Номинальный допуск назначаем на размер A2. Мы назначаем max допуск на размер A3', т.к. этот размер является межосевым расстоянием между двумя отверстиями сложной формы. Для назначения допусков на размеры используем                 ГОСТ 6636-69 разд. Ra10:

Т3'  =  0,05 мм.

T4   =  Т5   = 0,025 мм.

Т2   =  Т1  = 0,01 мм.

      - Проверяем правильность назначения допусков.

Т   =  i=1n−1|ξi|Ti  = 0,05 + 0,025 + 0,025 + 0,01 + 0,01 = 0,12 мм.

Допуски назначены верно.

    - Теоретико-вероятностный метод.

Т  tΔi=1n−1(λi')2ξi2Тi2     не более 10%

      - Рассчитываем средний допуск.

Тср  =  ТΔtΔi=1n−1(λi')2  =  0,122,5713+13+16+19+19 = 0,122,571918 =0,0454 мм

tΔ = 2,57   для  р = 1%

      - Ориентируемся на средний допуск с учетом сложности изготовления детали и ее номинального размера. Для назначения допусков используем ГОСТ 6636-69 ряд Rа20:

Т3'  = 0,1 ,   T4 =  T5  =0,04,  T1  = 0,02,   T2  =  0,01

TΔ   tΔi=1n−1(λi')2ξi2Тi2 =

=2,57 16(0,02)2+13(0,01)2+19(0,1)2+19(0,04)2+13(0,04)2=

=2,57 0,66⋅10−4+3,33⋅10−5+1,11⋅10−3+1,77⋅10−4+5,33⋅10−4  =

=2,57 0,0018967  =  0,1119

0,12  >  0,1119   на 6,75%               Допуски назначены верно.

  - Назначение координат середин полей допусков составляющих звеньев.

0Δ  =  i=1n−1ξiΔ0i, где  Δ0i  -  назначается произвольно из конструктивных соображений. После расчета предельные отклонения не должны иметь четвертого знака после запятой.

0Δ  =  ΔвΔ+Δн02=0,12+02=+0,06 мм

Чаще всего для наружных размеров  Δ0i =  -Тi2

для внутренних размеров   Δ0i =  Тi2

    - Для метода max/min

Δ01=Т12=0,012=+0,005 мм

Δ02=Т22=0,012=+0,005 мм

Δ03=Т32=0,052=+0,025 мм

Δ04=Т42=0,0252=−0,0125 мм

Δ05=−Т52=0,0252=−0,0125  мм

Проверка    i=1n−1ξiΔ0i =  0,005+0,005+0,025+0,0125+0,0125=

=  0,01+0,025+0,025 = +0,06

    - Для теоретико-вероятностного метода

Δ01=Т12=0,022=+0,01 мм

Δ02=  0

Δ03=Т3'2=0,12=+0,05 мм

Δ04=Т42=0,042=+0,02 мм

Δ05=-T52=−0,042=−0,02 мм

Проверка  i=1n−1ξiΔ0i = 0,01 + 0,05 + 0,02(-1) - 0,02(-1)  = +0,06

  - Определение верхних и нижних отклонений

Δвi=Δ0i+Ti2;       Δнi=Δoi−Ti2

    - Для метода максимума-минимума

Δв1=Δ01+Т12= 0,005 + 0,012= +0,01 мм

Δв2=Δ02+Т22= 0,005 +0,012 = +0,01 мм

Δв3=Δ03+Т3'2= 0,025 +0,052 = +0,05 мм

Δв4=Δ04+Т52= -0,0125 + 0,0252 = 0

Δв5=Δ05+Т52= -0,0125 +0,0252  = 0

Δн1=Δ01−Т12 = -0,0125 + 0,0252  = 0

Δн2=Δ02−Т22=0,005−0,012= 0

Δн3=Δ03−Т3'2=0,025 - 0,052= 0

Δн4=Δ04−Т42=−0,0125−0,0252= -0,025  мм

Δн5=Δ05−Т52=−0,0125−0,0252= -0,025  мм

    - Для теоретико-вероятностного метода

Δв1 = 0,01+0,022= +0,02 мм                Δн1= 0,01-0,022= 0

Δв2= 0 + 0,012= +0,005 мм                 Δн2= 0 -0,012= -0,005 мм

Δв3=0,05+0,12=+0,1 мм                        Δн3= 0,05 - 0,12= 0

Δв4=0,02+0,042= +0,04 мм                   Δн4=0,02−0,042= 0

Δв5=−0,02+0,042= 0                              Δн5=−0,02−0,042= -0,04 мм

  - Ответ

| Метод размер, мм | Максимума-минимума | Теоретико-вероятностный |
| --- | --- | --- |
| А1 | 160 +0,01 | 160 +0,02 |
| А2 | 28 +0,01 | 28 0,005 |
| А3 | 100 +0,05 | 100 +0,1 |
| А4 | 125 –0,025 | 125+0,04 |
| А5 | 135 –0,025 | 135-0,04 |

- Список использованной литературы

- ГОСТ 16320-80 «Цепи размерные. Методы расчета   плоских цепей.»

- ГОСТ 6636-69  «Номинальные линейные размеры»

- Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» Москва «Машиностроение» 1987 г.